| Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp.k. 12-100 Szczytno ul. Osuchowskiego 15 NIP 745 184 61 74 Tel. 510 825 046; 510 825 047 |  |  |  | PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego |  |  |  | EGZ. 1 |  |  |
| Nazwa inwestycji (tematu) BUDOWA BUDYNKU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI MAŁKINIA GÓRNA |  |  |  | Studium: PROGRAM FUNKCJONALO- UŻYTKOWY |  |  |
| Tytuł opracowania: PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY PROJEKTU BUDOWY BUDYNKU KOMUNALNEGO W MIEJSCOWOŚCI MAŁKINIA GÓRNA NA DZIAŁCE 797/102 I 797/101 OBRĘB MAŁKINIA GÓRNA |  |  |  |  |  |  |
| Zleceniodawca: Gmina Małkinia Górna Inwestor: Gmina Małkinia Górna |  |  |  |  |  |  |
| Lokalizacja: Obręb 0013 MAŁKINIA GÓRNA, Jednostka ew. 141605_2 MAŁKINIA GÓRNA, działki nr ew. 797/102, 797/101 |  |  |  |  |  |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIII |  |  |  |  |  |  |
| Zawartość opracowania: - założenia PFU - opinia geologiczna - mapa do celów projektowych - mapa ewidencyjno-wysokościowa - dane opisowe EGiB ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY: |  |  |  |  |  |  |
| funkcja | Imię i nazwisko | Branża | Nr uprawnień |  | data | podpis |
| Wykonawca | mgr inż. Kamil Kiryjewski | konstrukcyjno - budowlana | WAM/0163/POOK/18 |  | 07.01.2020 |  |
| Wykonawca | mgr inż. Adam Wardęcki | sanitarna | WAM/0046/PWOS/06 |  | 07.01.2020 |  |

Szczytno, październik 2020r.

Kody CPV:

Przedmiot zamówienia: wg CPV:

45.00.00.00-7 - roboty budowlane

45.10.00.00-8 - przygotowanie terenu pod budowę

45.21.00.00-2 - roboty budowlane w zakresie budynków

45.30.00.00-0 - roboty instalacyjne w budynkach

45.31.10.00-0 - roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45.31.60.00-5 - instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45.31.73.00-5 - Instalowanie elektrycznych urządzeń rozdzielczych

45.32.00.00-6 - roboty izolacyjne

45.33.00.00-9 - roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.33.11.00-7 - instalowanie centralnego ogrzewania

45.33.10.00-6 - instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45.33.20.00-3 - roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45.34.30.00-3 - roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45.40.00.00-1 - roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45.41.00.00-4 - tynkowanie

45.42.00.00-7 - roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45.42.10.00-4 - roboty w zakresie stolarki budowlanej

45.42.11.10-8 - instalowanie ram drzwiowych i okiennych

45.42.11.11-5 - instalowanie framug drzwiowych

45.42.11.30-4 - instalowanie drzwi i okien

45.42.11.52-4 - instalowanie ścianek działowych

45.43.00.00-0.- pokrywanie podłóg i ścian

45.43.10.00-7 - kładzenie płytek

45.43.11.00-8 - kładzenie terakoty

45.43.20.00-4 - kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45.44.00.00-3 - roboty malarskie i szklarskie

45.44.20.00-7 - nakładanie powierzchni kryjących

45.44.21.00-8 - roboty malarskie

45.45.00.00-6 - roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

71.00.00.00-8 - usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

71.20.00.00-0 - usługi architektoniczne i podobne

71.22.30.00-7 - usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71.30.00.00-1 - usługi inżynieryjne

71.32.12.00-6 - usługi projektowania systemów grzewczych

71.40.00.00-2 - usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i zagospodarowania terenu

Spis zawartości:

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Przygotowanie terenu budowy

  - Architektura

  - Konstrukcja

  - Instalacje

  - Wykończenie

  - Zagospodarowanie terenu

  - Przepisy związane

- Część informacyjna

  - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością

  - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

  - Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

  - Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

    - Kopia mapy zasadniczej

    - Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów

    - Inwentaryzacja zieleni

    - Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych.

    - Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem.

- Opis ogólny przedmiotu zamówienia

  - Zakres robót budowlanych do wykonania w ramach zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, wykonanie i uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na budowę oraz Decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku komunalnego w miejscowości Małkinia Górna na działce nr ew. 797/102, obręb Małkinia Górna wraz z wykonaniem zagospodarowania terenu i niezbędnej infrastruktury technicznej.

Zakres wszystkich prac do wykonania w ramach zamówienia:

- sporządzenie projektu budowlano-wykonawczego i uzyskanie dla niego wynikających z przepisów: opinii, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na budowę (w imieniu Inwestora);

- obsługę geodezyjną;

- wykonanie na podstawie powyższego projektu robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu, doprowadzeniem energii elektrycznej, wody i ciepła do obiektu, wykonaniem kanału odprowadzającego ścieki do sieci kanalizacji sanitarnej, wykonaniem przyłącza teletechnicznego, wykonaniem zjazdów, dróg i miejsc postojowych oraz odtworzenie terenu po robotach budowlanych, modernizację drogi na działce 797/101 od terenu przyległego do działki 797/102 do jezdni o nawierzchni bitumicznej na działce 797/34;

- dostawę i montaż urządzeń, instalacji i wyposażenia;

- przeprowadzenie wymaganych prób i badań oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem wybudowanego obiektu do użytkowania i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie;

- dostarczenie kompletu sprzętu, oznakowani, instrukcji, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej w zakresie ochrony przeciwpożarowej, wymaganych przepisami szczegółowymi;

- opłaty za nadzory obce, badania itp.;

- inwentaryzację i dokumentację powykonawczą, w tym geodezyjną;

- znakowanie budynku i instalacji zgodnie z wymaganiami przepisów szczegółowych;

- nadzór autorski projektantów we wszystkich branżach.

Zakres prac projektowych do wykonania w ramach zamówienia:

Uwagi ogólne dotyczące całego opisu przedmiotu zamówienia:

Podane w PFU miejsca włączenia dla poszczególnych sieci i przyłączy są orientacyjne. Ostateczne długości i lokalizacja sieci i przyłączy wynikające z projektu budowlanego i wykonawczego  winny zapewniać prawidłowe funkcjonowanie budynku socjalnego.

Projekt koncepcyjny:

- stanowi propozycję rozwiązań projektowych w zakresie rozwiązań technicznych, doboru kolorystyki i materiałów, zagospodarowania terenu działki podanych w formie rysunku zagospodarowania terenu, rzutów i przekrojów poprzecznych i podłużnych;

- musi uwzględniać i zawierać wszystkie zagadnienia poruszane w wytycznych do projektowania w niniejszym PFU;

- podlega akceptacji przez zamawiającego. Dalsze projektowanie jest realizowane na podstawie zaakceptowanego projektu koncepcyjnego;

- musi być zgodny z przepisami prawa budowlanego. Wykonawca winien złożyć do projektu koncepcyjnego oświadczenie analogiczne jak określone w art. 20 ust. 4. Prawa budowlanego, o sporządzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Wykonawca opracuje i dostarczy 6 egzemplarzy wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej opracowanej zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami obejmującą m.in.:

- komplet niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzeń rozwiązań projektowych z odpowiednimi instytucjami;

- aktualny operat geodezyjny – właściciele działek objętych projektem – wypis z rejestru gruntów z aktualnymi adresami i mapą ewidencyjną;

- dokumentację geotechniczną posadowienia obiektów;

- informację projektanta o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Przed wystąpieniem o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do przeglądu 2 egzemplarze kompletnej dokumentacji projektowej do zaopiniowania i akceptacji, jeżeli będzie spełniać wszystkie wymagania Zamawiającego.

Wszelkie opłaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych działań związanych z uzyskaniem uzgodnień, opinii i decyzji Wykonawca winien wliczyć do ceny opracowania dokumentacji projektowej.

Wykonawca poza dokumentacją w formie papierowej dostarczy również kompletną dokumentację projektową w formie elektronicznej na dysku CD – 2 egzemplarze.

Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem następujących formatów:

- rysunki i schematy w formacie pdf i CAD;

- opisy, zestawienia, specyfikacje w formacie pdf;

- dokumenty formalno-prawne w formacie pdf;

- kosztorysy ofertowe szczegółowe i przedmiary robót w formacie pdf i xls lub ath/kst.

Wykonawca (projektanci) jest zobowiązany do pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji inwestycji, aż do zakończenia okresu rękojmi i gwarancji za wady robót budowlanych. Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą w tym pomiary geodezyjne z klauzulą Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej.

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w miejscowości Małkinia Górna, leżącej w Gminie Małkinia Górna, powiat Ostrów Mazowiecka, województwo Mazowieckie, na działce nr ew. 797/102 (budynek komunalny) oraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew. 797/101; 797/34 i 797/35.

Działki stanowią odpowiednio własność:

- działka nr ew. 797/102 – Skarb Państwa  - użytkowanie wieczyste Gminy Małkinia Górna (Akt notarialny Rep. A nr 1569/2019;

- działka nr ew. 797/101 – Skarb Państwa  - użytkowanie wieczyste Gminy Małkinia Górna (Akt notarialny Rep. A nr 1569/2019;

- działka nr ew. 797/34 – Gminy Małkinia Górna;

- działka nr ew. 797/35 – Gminy Małkinia Górna.

Działka 797/102 posiada bezpośredni dostęp do drogi gminnej na działce ew. nr 797/101. Teren działki 797/102 porasta dzika roślinność w postaci krzewów, drzew i zarośli.

  - Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Planowany budynek komunalny należy zaprojektować jako niepodpiwniczony, z czterema kondygnacjami nadziemnymi o pełnej wysokości. Nad trzecim piętrem dach o konstrukcji drewnianej dwuspadowy lub kopertowy, bez poddasza użytkowego, o małym kącie nachylenia ale nie mniejszym niż 12º ze względu na pokrycie blachodachówką. Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu płaskiego, w przypadku gdy będzie to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Przewidywaną lokalizację budynku i jego wstępne przybliżone wymiary wskazano na koncepcji zagospodarowania terenu – złącznik nr 1.

W budynku należy przewidzieć 40 niezależnych lokali mieszkalnych, w tym:

- 12 kawalerek o powierzchni użytkowej mieszkania nie mniejszej niż 25m2;

- 20 mieszkań z dwoma pokojami i kuchnią o powierzchni użytkowej mieszkania nie mniejszej niż 35m2;

- 8 mieszkań z trzema pokojami i kuchnią o powierzchni użytkowej mieszkania nie mniejszej niż 45m2.

Dla każdego lokalu mieszkalnego należy przewidzieć komórkę lokatorską o powierzchni nie mniejszej niż 2m2, stanowiącą dodatkową część lokalu lub położoną bezpośrednio przy nim.

Każde mieszkanie ma posiadać w pełni wyposażoną łazienkę.

W obiekcie planowane są jedna, dwie lub trzy klatki schodowe. Na parterze, w każdej z klatek schodowych, należy przewidzieć jedno mieszkanie przystosowane dla osób niepełnosprawnych (łącznie 3 mieszkania), do których należy zapewnić dostęp za pomocą podnośnika od strony balkonu lub za pomocą platformy dla osób niepełnosprawnych na klatce schodowej lub ukształtować teren wokół budynku w sposób umożliwiający wjazd do budynku bezpośrednio z poziomu terenu. Szerokość korytarzy na klatkach schodowych powinna wynosić minimum 1,5m.

Każde mieszkanie ma posiadać balkon o powierzchni nie mniejszej niż 1,5m2 – z wyjątkiem mieszkań na parterze.

Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie dróg manewrowych, chodników, miejsc postojowych, zieleni, oświetlenia terenu, obiektów małej architektury takich jak ławki i kosze na śmieci oraz trzepak. Zakłada się bilansowanie wymaganych miejsc postojowych również w przyległym pasie drogowym. Projekt zagospodarowania terenu musi uwzględniać również modernizację drogi gminnej na działce 797/101 od terenu przyległego do działki 797/102 do drogi o nawierzchni bitumicznej na działce 797/34. Droga po modernizacji ma mieć nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, odwodnienie i oświetlenie.

Projektowany budynek będzie posiadał pełną infrastrukturę techniczną:

- przyłącze wodociągowe wraz z wodomierzem głównym wewnątrz budynku;

- przyłącze kanalizacyjne;

- przyłącze elektroenergetyczne;

- przyłącze teletechniczne;

- przyłącze gazowe ze zbiorników podziemnych na gaz płynny w granicach działki 797/102.

  - Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe

Lokalizacja budynku

Planowaną przybliżoną lokalizację budynku komunalnego wskazano na koncepcji zagospodarowania terenu – złącznik nr 1.

Wymagania dotyczące bryły budynku

Budynek będzie posiadał maksymalnie trzy klatki schodowe, cztery kondygnacje nadziemne, a dla każdego mieszkania należy przewidzieć komórkę lokatorską o powierzchni nie mniejszej niż 2m2.

Wymagania dotyczące lokali dla osób niepełnosprawnych

Na parterze na każdej z klatek schodowych należy przewidzieć jedno mieszkanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do tych mieszkań ma odbywać się za pomocą podnośników zewnętrznych dla osób niepełnosprawnych ulokowanych przy balkonie mieszkania lub za pomocą podnośnika dla osób niepełnosprawnych zamontowanego na klatkach schodowych (podnośnik składany na ścianę) lub poprzez ukształtowanie teren wokół budynku w sposób umożliwiający wjazd do budynku bezpośrednio z poziomu terenu.

Wyposażenie i wykończenie mieszkań

Każde mieszkanie ma mieć w pełni wyposażoną i wykończoną łazienkę. Łazienka na podłodze wykończona płytkami gres, a na całej wysokości ścian glazurą. W łazience ma znajdować się wentylator wyciągowy z opóźnionym wyłączaniem i z czujnikiem wilgotności. Łazienki wyposażone mają być w brodziki z kabinami (w mieszkaniach dla niepełnosprawnych kabiny bez brodzików – w podłodze zamontowane odwodnienie liniowe lub punktowe), umywalkę z kranem (w mieszkaniach dla niepełnosprawnych umywalka i kran dostosowany dla osób niepełnosprawnych) oraz ustęp z płuczką (w mieszkaniach dla niepełnosprawnych ustęp z płuczką dostosowany dla osób niepełnosprawnych). W łazience należy przewidzieć podejścia wod-kan do podłączenia pralki automatycznej.

Każde mieszkanie ma mieć wyposażoną kuchnię w zlew z blachy satynowej na szafce wraz z kranem stojącym oraz w kuchnię indukcyjną/elektryczną czteropolową. Zlewozmywak i kuchnia indukcyjna/elektryczną mają być obsadzone w blacie postformingu gr. min. 3cm.

Dla każdego lokalu mieszkalnego należy przewidzieć komórkę lokatorską o powierzchni nie mniejszej niż 2m2, stanowiącą dodatkową część lokalu lub położoną bezpośrednio przy nim.

- Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

  - Przygotowanie terenu budowy

Teren planowanej inwestycji nie jest ogrodzony. Na czas prowadzenia robót budowalnych Wykonawca wykona ogrodzenie terenu budowy jako tymczasowe.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zapewni sobie źródło energii elektrycznej i wody na potrzeby prowadzenia robót budowlanych.

Obowiązki Wykonawcy :

Wykonawca we własnym zakresie:

- Oczyści plac budowy z istniejącej roślinności w postaci, drzew, krzewów i zarośli;

- zutylizuje ewentualne odpady znajdujące się na terenie inwestycji;

- wywiezie nadmiar urobku.

Wszystkie koszty związane z przygotowaniem terenu budowy Wykonawca winien oszacować i doliczyć do wartości ogólnej inwestycji.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania i wywieszenia tablic informacyjnych, a po zakończeniu budowy do ich zdemontowania.

  - Architektura

Zaprojektowany budynek musi w swej formie architektonicznej odpowiadać wymagania decyzji o warunkach zabudowy i musi pozostawać w harmonii z już istniejącą zabudową. Dopuszcza się technologię modułową, przy czym jako moduł rozumie się prefabrykowaną przestrzenną jednostkę, składającą się z powierzchniowych elementów panelowych w formie ścian i stropów.

Fundamenty, ściany fundamentowe i izolacje przeciwwilgociowe

- Fundamenty dostosować do ujawnionych w wyniku opinii geologicznej warunków gruntowo-wodnych, stanowiącą załącznik nr 2 do powyższego PFU. Należy przewidzieć fundamenty monolityczne żelbetowe z zastosowaniem betonów o podwyższonej wodoszczelności, ściany fundamentowe monolityczne żelbetowe z zastosowaniem betonów o podwyższonej wodoszczelności lub z bloczków betonowych. Izolacje przeciwwilgociowe dostosować do stwierdzonych warunków gruntowo-wodnych.

Konstrukcja nadziemia

- Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne z bloczków silikatowych, pustaków ceramicznych lub betonu autoklawizowanego gr. 24cm lub prefabrykowane szkieletowe drewniane z poszyciem.

- Ściany działowe z bloczków silikatowych, pustaków ceramicznych lub betonu autoklawizowanego gr. 12cm lub prefabrykowane szkieletowe drewniane z poszyciem.

- Stropy monolityczne żelbetowe lub prefabrykowane w formie szkieletu drewnianego z poszyciem, z dopuszczeniem podwójnych stropów międzykondygnacyjnych w przypadku technologii modułowej.

- Klatki schodowe – biegi proste ze spocznikami na półpiętrach.

- Dach dwuspadowy lub kopertowy o kącie nachylenia minimum 12º – pokrycie blachodachówką. Dopuszcza się dach płaski.

- Balkony w każdym mieszkaniu z wyjątkiem mieszkań na parterze budynku – barierki stalowe malowane proszkowo.

- Izolacja termiczna ścian nadziemia z wełny mineralnej lub płyt styropianowych – współczynnik przenikania ciepła dla całej ściany U<0,21 W/(m2K). Ściany fundamentowe izolowane płytami styrodur.

- Wentylacja pomieszczeń grawitacyjna, kominami wentylacyjnymi, z dopuszczeniem wspomagania wentylatorami na wejściu do komina. W łazienkach wentylatory wyciągowe.

- Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe i parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

- Dostęp dla osób niepełnosprawnych – do mieszkań dostosowanych dla osób niepełnosprawnych na parterze za pomocą podnośnika zewnętrznego przy balkonie lub za pomocą platformy dla osób niepełnosprawnych na klatkach schodowych lub poprzez ukształtowanie teren wokół budynku w sposób umożliwiający wjazd do budynku bezpośrednio z poziomu terenu.

- Ochrona wejść do budynku – domofon z manipulatorem cyfrowym.

- Warunki ochrony przeciwpożarowej budynku – zgodnie z przepisami prawa i uzgodnieniem z rzeczoznawcą do spraw p.poż. na etapie wykonywania dokumentacji projektowej.

  - Konstrukcja

- Fundamenty monolityczne żelbetowe dostosowane do stwierdzonych warunków gruntowych.

- Ściany nośne – bloczki silikatowe, pustaki ceramiczne lub bloczki z betonu autoklawizowanego gr. 24cm na klej lub prefabrykowane szkieletowe drewniane z poszyciem.

- Stropy – monolityczne żelbetowe lub prefabrykowane szkieletowe drewniane z poszyciem.

- Konstrukcja dachu – konstrukcja drewniana impregnowana p.poż. i przeciwgrzybowo. Dach dwuspadowy lub kopertowy. Deskowanie pełne. Membrana dachowa. Pokrycie z blachodachówki na łatach drewnianych.

Zamawiający dopuszcza wykonanie dachu płaskiego, w przypadku gdy będzie to technicznie i ekonomicznie uzasadnione. Pokrycie dachu płaskiego dwuwarstwowe z papy termozgrzewalnej.

  - Instalacje

Instalacje elektryczne

- instalacje elektryczne części wspólnych: kompletnie wykończone wyposażone w łączniki i oprawy oświetleniowe ze źródłem światła typu LED

- WLZ + oprzewodowanie : Klasa CPR/Eca

- na klatkach schodowych oświetlenie z czujnikiem zmierzchu i czujnikiem ruchu niezależnie włączane na każdej kondygnacji.

- instalacje elektryczne w poszczególnych mieszkaniach: kompletne oprzewodowanie wtynkowe, zamontowane gniazda i łączniki, kompletnie wyposażona i opisana tablica mieszkaniowa, w kuchni złącze do podłączenia kuchni indukcyjnej/elektrycznej, na sufitach kostki elektryczne do podłączenia opraw oświetleniowych indywidualnie przez mieszkańców, ilość gniazd i wypustów zgodna z minimalną ilością zawartą w  normie SEP002 , brak oświetlenia i gniazda na zewnątrz lokalu mieszkalnego

- liczniki elektryczne dla mieszkań zlokalizowane na parterze poszczególnych klatek schodowych.

- oświetlenie klatek schodowych na niezależnym wspólnym liczniku.

- gniazda i oświetlenie w komórkach lokatorskich zasilane z poszczególnych mieszkań.

Instalacja teletechniczna

- w każdym mieszkaniu ma znajdować się gniazdo TV i internetowe RJ45 kat 5e  w pokoju dziennym

Instalacje sanitarne

I. Instalacja wod.- kan.

a. Woda ciepła i cyrkulacja

• rury PP z wkładem z włókna szklanego lud węglowym lub inne

• zawory regulacyjne cyrkulacji MTCV typ B

b. Woda zimna

• Rury PP PN 16 lub inne

c. Urządzenia

• Umywalki  50 cm z pół postumentem + bateria kolumnowa

• Zlewozmywaki  z blachy nierdzewnej  2 – komorowe  do montażu na szafce + bateria kolumnowa

• Miski  kompaktowe

• Brodziki zamknięte obudową natrysku + bateria ścienna

• Zaworki odcinające do baterii

• Wodomierze klasy C objętościowe

d. Kanalizacja

• Rury i kształtki PVC

W każdym lokalu przewidzieć dodatkowe podejście do pralki automatycznej

Instalacja centralnego ogrzewania – zasilanie gazem

• Piony i poziomy gazowe z rur stalowych czarnych

• Rozprowadzenie w lokalach z rur wielowarstwowych PE-RT/Al/ lub PE-Xc z wkładką aluminiową w systemie trójnikowym lub inne

• Rozdzielacze w lokalu mieszkalnym

• Liczniki ciepła lokalowe

• Grzejniki blaszane płytowe  typu V

• Przyłącza kątowe do grzejników typu V

• Głowice termostatyczne

• Grzejniki drabinkowe w łazienkach montowane poza obrysem brodzika

  - Wykończenie

• stolarka okienna PCV – biała - U<1,1 W/(m2K)

• stolarka drzwiowa zewnętrzna – aluminiowa - biała - U<1,5 W/(m2K)

• stolarka drzwiowa wewnętrzna (wejście z wiatrołapu do klatki schodowej) – aluminiowa – biała

• drzwi wejściowe do lokali – stalowe, z kompletem okuć, z dwoma zamkami, powlekane w kolorze drewna, wyposażone w wizjer

• stolarka wewnątrzlokalowa – ościeżnice obejmujące, drzwi płycinowe pełne, z kompletem okuć, drzwi łazienkowe z kratką wentylacyjną i zamkiem łazienkowym, drzwi w kolorze drewna

• parapety wewnętrzne – z konglomeratu w kolorze jasnym

• klatki schodowe – płytki gres, na stopnicach ryflowane antypoślizgowe, cokoliki z pytek jak na podłodze, balustrady i pochwyty stalowe, malowane proszkowo

• tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne, gipsowe lub w formie suchej zabudowy

• malowanie wewnętrzne – farby w kolorze białym w lokalach, na klatkach schodowych zastosować farby lateksowe

• podłogi w mieszkaniach z paneli podłogowych klasy AC5, wykończenie listwami PCV

• podłogi w łazienkach z płytek gres

• glazury w łazienkach na całej wysokości ścian – wykończenie narożników na fazowanie płytek

• elewacja – tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie, baranek 1,5mm, na cokołach tynk mozaikowy

• balkony – płytki i cokoły z płytek gres antypoślizgowych lub betonowe zabezpieczone żywicami, balustrady stalowe malowane proszkowo

• docieplenie połaci dachowej – współczynnik przenikania ciepła dla dachu nieużytkowanego zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi.

  - Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu obejmuje ukształtowanie i uporządkowanie całego terenu objętego inwestycją zgodnie z opracowanym i przyjętym projektem budowlano-wykonawczym, a w szczególności wykonanie dróg manewrowych z kostki betonowej gr. 8cm, chodników z kostki betonowej gr. 6cm, miejsc postojowych z kostki betonowej gr. 8cm, zieleni obejmującej wykonanie trawników i nasadzeń roślinności ozdobnej, oświetlenia terenu (źródło światła typu LED), obiektów małej architektury takich jak ławki i kosze na śmieci oraz trzepak.

Projekt zagospodarowania terenu musi obejmować również m.in. rozwiązania techniczne obejmujące wykonanie:

- przyłącza wodociągowego;

- przyłącza kanalizacyjnego;

- przyłącza elektroenergetycznego;

- przyłącza teletechnicznego;

- przyłącza gazowego ze zbiorników podziemnych na gaz płynny w granicach działki 797/102.

W ramach zagospodarowania terenu należy przewidzieć ogrodzenie od strony działek 797/48; 787/49; 797/50; 797/51 i 797/103 w systemie ogrodzenia panelowego wysokości zgodnej z przepisami z elementów prefabrykowanych (słupki, panele ogrodzeniowe, cokoły betonowe i łączniki do cokołów betonowe).

W ramach zagospodarowania terenu należy przewidzieć wiatę śmietnikową, ogrodzoną i zadaszoną, utwardzoną wewnątrz nawierzchnią z kostki betonowej gr. 8cm, usytuowaną w sposób umożliwiający bezpośredni dostęp dla firmy zajmującej się odbiorem śmieci na terenie Gminy Małkinia Górna.

Projekt zagospodarowania terenu musi uwzględniać również modernizację drogi gminnej na działce 797/101 od terenu przyległego do działki 797/102 do drogi o nawierzchni bitumicznej na działce 797/34. Droga po modernizacji ma mieć nawierzchnię z kostki betonowej gr. 8cm, chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm, odwodnienie i oświetlenie typu LED.

  - Przepisy związane

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce Normami i normatywami. W wyjątkowych przypadkach można dopuścić stosowanie innych norm i przepisów, ale muszą one być wyraźnie określone. Lista ma charakter pomocniczy. Nie umieszczenie przepisu na liście nie zwalnia od jego stosowania i przestrzegania

Ustawy:

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333)

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843)

• Ustawa z dnia 12 września 2002r. o normalizacji (tj.Dz. U. z 2015 r.,  poz. 1483)

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 215 ze zm.)

• Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj.Dz. U. z 2020 r., poz. 276 ze zm.)

• Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.833 ze zm.) wraz z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych  i terenów (Dz. U.  z 2010 r., nr 109 poz. 719)

• Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 667 ze zm.)

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r, o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.)

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.)

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.)

• Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 155 ze zm.) wraz z aktami wykonawczymi.

• Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.)

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2020 poz. 470 ze zm.).

Rozporządzenia:

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie  określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, (Dz. U. z 2004 r., Nr 130 poz. 1389).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966).

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz. U. z 2003 r., Nr 169, poz. 1650).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47, poz. 401).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. – w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 963).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065).

• Rozporządzenie Ministra  Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r.,  poz. 2117).

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawie rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych (Dz. U. z 2004,  nr 198 poz. 2043).

Normy:

• Podstawowy wykaz norm ujęto w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia  2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. 2019 poz. 1065).

- Część informacyjna

  - Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do   dysponowania nieruchomością

Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością przewidzianą na realizację przedmiotowej inwestycji.

  - Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopię zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

  - Równoważność norm i zbiorowo przepisów prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełnić mają materiały, wyposażenie, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w trakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Różnice pomiędzy powołanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru, co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inspektora nadzoru. W przypadku gdy Inspektor nadzoru stwierdzi, że proponowane zmiany nie spełniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania Wykonawca zastosuje się do norm powołanych w dokumentach.

  - Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm, normatywów i innych aktów prawnych.

  - Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

    - Kopia mapy zasadniczej

Do niniejszego PFU załączono mapę ewidencyjno-wysokościową terenu planowanej inwestycji w skali 1:500 (Załącznik nr 4) oraz mapę do celów projektowych na kopii mapy zasadniczej (Załącznik nr 3).

    - Wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów

Do niniejszego PFU załączono opinię geologiczną stanowiącą załącznik nr 4

    - Inwentaryzacja zieleni

W ramach projektu Wykonawca przeprowadzi inwentaryzację zieleni we własnym zakresie i na własny koszt.

    - Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych.

Wykonawca w trakcie realizacji prac projektowych zobowiązany jest do wykonania prac niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia. Wszelkie porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem projektowanego obiektu do istniejących sieci zewnętrznych oraz dróg Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej uzyska na własny koszt.

    - Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem zostały szczegółowo opisane w powyższym Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Ewentualne dodatkowe uzupełniające uzgodnienia z Zamawiającym winny być dokonywane przez Wykonawcę na bieżąco podczas opracowywania projektu budowlanego.

Na Wykonawcy ciąży obowiązek obliczenia całkowitej kwoty realizacji inwestycji zawierającej wszystkie składniki cenotwórcze będące odzwierciedleniem poniesionych nakładów.